DESERTIFICACIÓN EN LA PUNA JUJEÑA: CUANTIFICACIÓN DE

EROSIÓN HÍDRICA A TRAVES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

MASSAD W. O., NAVONE S. M., PUENTES I., MOVIA C. Y MAGGI A.  Cátedra de Manejo y Conservacion de Suelos Facultad de Agronomia UBA

e-mail  wmassad@sinectis.com.ar

RESUMEN

La Cuenca de la Laguna de Pozuelos ubicada a 4000 metros sobre el nivel del mar es fisonómicamente representativa de la Puna Argentina. Es también la cuenca más densamente poblada. No es homogénea en cuanto hace a las economías familiares y al manejo del ambiente en beneficio del hombre, en ella los pobladores, de escaso nivel económico, utilizan los arbustales como único combustible generando extensas áreas de suelo desnudo. En estos peladales, las lluvias sumadas, al factor antrópico. se traducen en una progresiva y rápida degradación de las tierras, que en algunos casos llega a una situación irreversible: la Desertificación (Unep, Kenia 1990)

En este área el proceso de desertificación que se manifiesta en forma más espectacular es la erosión hídrica.

El objetivo de este estudio es analizar el proceso de erosión hídrica y los factores que la afectan.

Con el fin de lograr un monitoreo del ambiente sobre el cual se asentaran las bases permanentes para el desarrollo sustentable, debe usarse metodologías y herramientas dinámicas que permitan conocer, evaluar y mantener actualizada la información sobre las modificaciones que se operan en el medio para respaldar la toma de decisiones, tanto públicas como privadas.

Para caracterizar cualitativamente dicho proceso se analizaron la erosividad de las lluvias, erodabilidad del suelo, factor de cubierta, factor de pendiente y factor de practicas de conservación.

A partir de la calificación de los distintos factores que participan del proceso de erosión hídrica, se obtuvieron los porcentajes areales y la incidencia de cada uno de los factores en la definición de los distintos grados sobre el total de la superficie.

Los dos factores de mayor importancia en los grados de riesgo grave y muy grave son la pendiente y la cobertura vegetal seguido por el suelo y el uso.

Palabras clave: erosión hídrica – Puna – desertificación

ABSTRACT

Pozuelos river basin located at 4000 m above sea level, is representative of the Argentina Puna. This large, cool, semiarid basin presents increased desertification  (PNUMA,19959).

Water erosion is the most important process in that area which contributes to desertification.

The aim of this research was to study water erosion process and the different factor contributing to process.

A management plan for this basin should be made on the basis of a The aim of this research was to study water erosion process and the different factor contributing to process.

A management plan for this basin should be made on the basis of a proper description and diagnosis of the different levels of erosion present in the area. Those activities should be promoted from the point of view of the cultural traditions and pattern behavior of the inhabitants.

Water erosion process was characterized through rain erosivity, soil erodability, vegetation cover, slope and conservation practices. Areal  representation and weight of the different factors were measured.

In this basin the slope and vegetation were the most important factor in severe and very severe water erosion risk.

INTRODUCCIÓN

La Laguna de Pozuelos está ubicada en la Puna Argentina. Su importancia se basa en características económicas y poblacionales (Rabey et al, 1979, 1981).Se trata del área rural mas densamente poblada del altiplano jujeño.

El área está íntegramente dedicada al pastoreo, principalmente de ovinos y camélidos, y en menor proporción, de caprinos y asnales.

La cuenca que desde 1990 es Reserva de la Biosfera (Programa MAB-UNESCO), no es homogénea en cuanto hace a las economías familiares y al manejo del ambiente en beneficio del hombre, en ella los pobladores, de escaso nivel económico, utilizan los arbustales como único combustible generando extensas áreas de suelo desnudo. Además el sobrepastoreo de los pastizales naturales en la época en la que predominan los vientos erosivos provocan verdaderos focos de erosión eólica; en estos “peladales” en las épocas de lluvias, se observa una rápida formación de surcos y cárcavas debido a las características de los suelos y las pendientes sumados al factor antrópico. Este mal manejo  se traduce en una progresiva y rápida degradación de las tierras, que en algunos casos llega a una situación irreversible: la Desertificación (Unep, Kenia 1990).

Este problema involucra procesos biofísicos y socioeconómicos. Los procesos biofísicos (FAO,1984) considerados a escala de reconocimiento son:

- Erosión eólica

- Deterioro de la cubierta vegetal

- Erosión Hídrica

- Salinización y/o alcalinización

La erosión hídrica se manifiesta en forma espectacular en el área bajo análisis (Navone y Movia, 1995)

El objetivo de este estudio es analizar el proceso de erosión hídrica y los factores que la afectan.

La realidad es que la velocidad y complejidad de los cambios económicos y tecnológicos es cada vez mayor, a estos cambios le siguen modificaciones en el ambiente que provocan fuerte deterioro en los recursos disponibles, costos sociales y económicos, en consecuencia, existe una necesidad creciente de controlar y prever con suficiente anticipación los efectos que acompañan estos cambios.

DESCRIPCION DEL AREA

Clima

El clima de esta región altoandina puede definirse como frío, seco, con marcadas características continentales y estacionales. (R.Tecchi,1993)

De acuerdo con las precipitaciones, la región se ubica en la “Puna Húmeda” (Cabrera, 1957), con lluvias estrictamente estacionales en verano. Cada 10 o 12 años es posible observar sequías de 2 o 3 años de duración.

El régimen de precipitaciones en la región altoandina jujeña oscila entre 100 y 500 mm anuales, siendo posible observar un gradiente de disminución de las precipitaciones desde el noroeste al sudoeste de la cuenca de Pozuelos.

De acuerdo con las precipitaciones, es posible separar tres áreas en la cuenca de Pozuelos.  Una de mayor humedad que corresponde a los macizos del occidente del bolsón, un área intermedia con precipitaciones entre 350 y 400 mm en el sector del espejo de agua y zonas vecinas y un área más árida al sur. Esta clasificación persigue únicamente el objeto de reconocer, en lo posible, áreas con ciertas diferencias pluviométricas entre sí. En efecto, la variabilidad interanual, en las lluvias, permite observar registros en determinados años, que no siguen fielmente la división propuesta.

Los vientos predominantes del noroeste, durante gran parte del año son turbulentos y más intensos después del medio día.

Geología, geomorfología y suelo

La geomorfología está dominada por caracteres propios del proceso fluvial ligado a climas áridos en zonas montañosas, aunque con algunos pulsos de épocas antiguas más húmedas. El proceso geomorfológico dominante esta representado por extensas superficies de pedimentación (glacis) que rodean la laguna por el este y oeste, interrumpidas por algunos potentes conos de deyección presentes en Moreta y Corral Blanco al este y  Guayatayoc y Yoscaba al oeste (Igarzabal, Op.cit.). En la porción sudoeste, los pedimentos afectan parte del antiguo proceso volcánico mencionado.

Vegetación:

Las comunidades vegetales zonales, cuya localización esta determinada por el clima regional, son  la estepa arbustiva, ubicada entre las vertientes que llegan al piso de la depresión y los 4600 m.s.n.m. y la estepa graminosa con distinta frecuencia en la presencia de arbustos, que se halla por encima de los 4300m.(Ruthsatz et. Al., 1975)

Uso de la tierra:

Es necesario destacar que las explotaciones familiares se disponen por lo general longitudinalmente; desde los cerros que delimitan la cuenca por el este y oeste, se extienden en fajas de mayor o menor ancho hasta la Laguna misma

Como resultado de esta disposición longitudinal (este - oeste) y de la asimetría entre las bandas de la cuenca, las unidades productivas de la banda oeste son por lo general menor que las del este. Asimismo, las planicies al norte de la laguna, son mucho más extensas que al sur,  lo cual se debe a que las tierras que limitan con el río Sarcari tengan áreas más extensas de pastizales naturales Penisetum chilense (chillaguales) que las que limitan con el río Cincel.

MATERIALES Y METODOS

### Erosión hídrica

Para el estudio de la erosión hídrica se analizaron los siguientes factores:

El cálculo de la erosividad de las lluvias se obtuvo a partir de la variabilidad de la intensidad de las precipitaciones, con un registro continuo por medio de pluviógrafos.

Este dato fue obtenido del INTA Miraflores y Gendarmería de Cieneguilla.

La erodabilidad del suelo depende de:

- textura.

- contenido de materia orgánica.

- estructura.

El factor de cubierta es un factor de protección natural frente a la fuerza erosiva de las precipitaciones. Actúa disminuyendo la energía con la que llegan las gotas de lluvia a la superficie del suelo o reduciendo la velocidad de la escorrentía superficial.

El factor de pendiente  depende del relieve. Para el transporte del agua de lluvia interesa la forma y la longitud de la pendiente.

El uso de la tierra:  Se utilizó el método de Anderson et al, (1976) para la identificación de los distintos tipos de uso de la tierra, lo que se realizó sobre imágenes satelitarias Landsat TM actuales.

A partir del análisis de los factores se determinó el riesgo de la erosión hídrica

Para caracterizar morfología se empleó el criterio (ITC 1994).

Para evaluar pendientes se utilizo el criterio de González del Tanago (1991), para vegetación se utilizo Roose, E. J. (1971), y por último para evaluar erosionabilidad del suelo y erosividad de la lluvia se utilizo Wischmeir y Smith,  (1978)

## RESULTADOS

La utilidad de los factores utilizados en este estudio para evaluar la erosión hídrica fue demostrada por Wischmeir y Smith (1978); González del Tanago (1991); Vich (1985) Navone (1995)

A partir del análisis de los atributos de cada uno de los factores que se estudiaron en el proceso de erosión hídrica se determinaron los valores de riesgo en la tabla Nº 1 para geomorfología.

| TABLA Nº1 GEOMORFOLOGIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Cartográfica | Unidad Geomorfológica | Riesgo |
| 1 | #### Abanico Aluvial | #### Severo |
| 2 | Abanico Reciente | #### Severo |
| 3 | Badlands + Médanos | #### Muy Grave |
| 4 | Cubeta Lacustre | #### Nula |
| 5 | Deposito Lacustre | #### Nula |
| 6 | Glacis | #### Moderado |
| 7 | Médanos | #### Nulo |
| 8 | Monte Isla | #### Moderado |
| 9 | Distal de Abanico | #### Moderado |
| 10 | Plano Aluvial | #### Nulo |
| 11 | Roca | Moderado |
| 12 | Terraza | #### Moderado |

En la tabla: 1 relaciona la posición en el paisaje  de las unidades cartográficas con el riesgo de erosión hídrica.

| TABLA Nº 2 CLIMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Unidad Ambiental | Precipitación Media Anual | # Riesgo |
| 1 | 400 – 450[Mm] | Ligero a Moderado |
| 2 | 350 - 400[Mm] | Ligero |
| 3 | 300 - 350[Mm] | Ligero |

En la tabla: 2 relaciona la precipitación media anual de cada una de las unidades ambientales con el riesgo de erosión hídrica.

| ##### TABLA Nº3 PENDIENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Cartográfica | Pendiente % | Riesgo |
| 1 | 0% | Nulo |
| 2 | 3% | Grave |
| 3 | 6% | Muy Grave |
| 4 | 1% | Moderado |
| 5 | 2% | Moderado |

En la tabla: 3 relaciona el porcentaje de pendiente de cada una de las unidades cartográficas con el  riesgo de erosión hídrica.

| TABLA Nº4 SUELOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad cartográfica | ###### Muestra | Textura | Riesgo |
| 1 | Cubeta Lacustre | 0 | Nulo |
| 2 | Deposito Lacustre | Franco | Nulo |
| 3 | Terraza | Arenoso Franco | Ligero |
| 4 | Glacis | Franco Arenoso | Ligero |
| 5 | Abanico Reciente | Arenoso A Franco Arenoso | Moderado |
| 6 | Apical de Abanico Aluviales | Arenoso | Ligero |
| 7 | Media De Abanico Aluviales | Franco Arenoso | Moderado |
| 8 | Abanico Aluvial | Franco Arenoso | Moderado |
| 9 | Plano Aluvial | Franco Limoso | Grave |
| 10 | Roca | 0 | Nulo |
| 11 | Badlans + Médanos | Arenoso | Ligero |
| 12 | Monte Isla (Roca) | 0 | Nulo |
| 13 | Parte Distal De Abanico Aluvial | Franco Limoso | Grave |
| 14 | Médanos | Arenoso | Nulo |

En la tabla: 4 relaciona la textura de cada una de las unidades taxonómicas con el riesgo de erosión hídrica.

| TABLA Nº5 VEGETACION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad Cartográfica | Unidad Fisionómica | % De Cobertura | Riesgo |
| 1 | Matorral y Veg. de médanos | 20% | Grave |
| 2,16 | Matorrales de Parastrephia | 40% | Moderado |
| 2,16a | Matorrales con Peladales | 20% | Grave |
| 2,18 | Comp. Veg. Dep. c/Inund. Temp. | 60% | Ligero |
| 2,1 | Estepa Arbustiva | 20% | Grave |
| T1 | Estepa Arbustiva | 40% | Moderado |
| T5 | Matorral de las Vegas | 80% | Nulo |
| 2,1r | Estepa Arbustiva | 30% | Moderado a Grave |
| 2,15 | Vegetación de Médanos | 15% | Grave |
| 2,15b | Matorral con Peladales | 20% | Grave |
| 2,2 | Estepa Arbustiva | 50% | Moderado |
| 2,2r | Estepa Arbustiva | 30% | Moderado A Grave |
| 1,3 | Matorrales de Parastrephia | 40% | Moderado |
| Cubeta Lacustre | Agua | 0% | Nulo |
| 2,14 | Pastizal de Pennisetum | 60% | Ligero |
| 1,5b | Vegetación de las Vegas | 80% | Nulo |
| No Relevado | 0 | 0% | Nulo |

En la tabla: 5 relaciona el porcentaje de cobertura vegetal y el riesgo de erosión hídrica. (González del Tanago, 1994)

| TABLA Nº6 USO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad Cartográfica | Tipos de Uso | Riesgo |
| 1 | Ganadería Extensiva | Ligero |
| 2 | Ganadería Intensiva | Grave |
| 3 | Cubeta Lacustre | Nulo |
| 4 | Minería | Moderado |
| 8 | Sin Uso | Nulo |

En la tabla: 6 relaciona el tipo de uso  de cada una de las unidades cartográficas con el riesgo de erosión hídrica.

DISCUSIÓN

A partir de la calificación de los distintos factores que participan del proceso de erosión hídrica, presentados en las tablas 1 a 6 se obtuvieron los porcentajes areales de la cuenca estudiada afectados por distintos grados de erosión hídrica (figura 1)

FIGURA 1

A través del análisis de la fig. Nº 1 se puede observar que el 30% de la cuenca presenta erosión hídrica muy grave y 49% grave. Corresponde a grado moderado a grave 2% y 9% de moderado a severo. El porcentaje restante se divide en un 4% con erosión hídrica moderada y el 6% no presenta signos de ser afectada por este proceso.

FIGURA 2

2,34

0,98

1,74

38,65

29,59

1,1

0

0

2,94

5,65

0,87

8,99

0,87

28,57

15,64

0

0

0

2,06

2,14

0

5

10

15

20

25

30

35

40

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL

PENDIENTE

SUELO

VEGETACIO

USO

INCIDENCIA DE LOS FACTORES  PRINCIPALES

MOD.

MOD.SEV.

MOD.GRAV.

GRAVE

M.GRAVE

En la figura 2 se observa cuanto y como inciden los principales factores que definen los distintos grados de riesgo de erosión hídrica en la cuenca.

Como muestra la figura el factor pendiente explica el 2.34% del grado moderado, 0.98% del grado moderado a severo, 1.74% del grado moderado a grave, 38.65% del grado grave y 29.59% del grado muy grave.

El factor suelo explica 1.1% del grado moderado, no tiene incidencia en los grados moderado a severo ni moderado a grave, en cambio si explica  2.94% del grado grave y el 5.65% en el grado muy grave.

En el caso del factor vegetación explica 0.87% del grado moderado, 8.99% del grado moderado a severo, 0.87% del moderado a grave,  28.57% del grado grave y el 15.64% del grado muy grave.

El factor de uso no contribuye a los grado moderado, moderado a severo y moderado a grave, si explica 2.06% del grado grave y el 2.14% del grado muy grave.

A partir de lo expuesto se observa que los dos factores de mayor peso en los grados de riesgo grave y muy grave, son la pendiente y la cobertura vegetal seguido por el suelo y el uso.

Otro dato interesante es que tanto la pendiente como la cobertura  vegetal explican gran parte del grado de riesgo grave, en cambio el suelo y el uso aparecen asociados al grado de riesgo muy grave.

Si bien el uso actual en la cuenca no es de los factores de mayor peso en los grados de riesgo más grave que llevan a la degradación de las tierras, se debe a que el uso intensivo es aun mínimo.

Figura 3

GIS En el mapa se representan las distintas unidades y sus grados de riesgo de erosión hídrica

a partir de los principales factores que afectan a cada una de ellas

CONCLUSIONES

El 80% de la cuenca presenta grados de riesgo grave a muy grave de erosión hídrica, esta situación deriva de las características propias del área propensa a este proceso y al uso extensivo que muestra signos evidentes de sobrepastoreo en algunos sectores, y que sumado al gradiente de la pendiente han llevado a la situación actual.

El uso intensivo propuesto actualmente a llevado a la necesidad de apotreramientos con lo que se limita la movilidad de los rebaños, y provoca el sobrepastoreo que no posibilita la recuperación de la cobertura del suelo, esto sumado a labores con practicas inapropiadas para la implantación de pasturas exóticas, incrementa enormemente el grado de riesgo de cada parcela

Esta propuesta de intensificación del uso de la tierra, trae aparejado un aumento potencial en el aporte de los de los factores suelo y uso al grado mas alto de riesgo muy grave para la erosión hídrica, como se la puede observar fig. 3 en áreas donde se la puso en practica.

RECOMENDACIONES.

De acuerdo al estado actual de conocimiento sobre el pastoreo en el altiplano argentino y de los factores de mayor incidencia en la degradación de las tierras potenciando la erosión hídrica  que surgen del presente trabajo, se considera que, si bien es importante generar procesos de desarrollo para la región, estos deben basarse en una forma de desarrollo no deteriorante del medio ambiente, vale decir un ecodesarrollo.

Una mayor artificializacion del medio ambiente a través de ensayos de proyectos productivos en los cuales no se tiene una verdadera conciencia del frágil equilibrio con que se sustentan estos ecosistemas, puede significar un riesgo muy alto en las perdidas de sus cualidades productivas.

BIBLIOGRAFIA:

- F.A.O-PNUMA. 1984. Metodología provisional para la evaluación y la representación cartográfica de la  desertización. Roma, 1984. pp74

- GARCIA FERNANDEZ JUAN JAVIER.  La Reserva de la Biosfera Laguna de Pozuelos: Un Ecosistema Pastoril en los Andes Centrales. (1991).

- GONZALES DEL TANAGO, M.1991. La ecuación universal de pérdidas  de suelo. Ecología 5:13-50

- PNUMA/IUC. 1995. Hoja Informativa 2. Publicado por la Secretaria Provisional para la Conservación de la Lucha contra al Desertificación (CCD) y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

- POORE,  M.E.D. 1962. The method of successive approximation in descriptive ecology. Adv. Ecol. Res. 1:35-68

- RABEY, M. A. Y  MERLINO R. 1979. Ecología cultural de la Puna Argentina I : Historia de los ecosistemas culturales. Act. III Cong. Intern. Camel. Sudam.  Viedma.

- RABEY, M. A. Y  MERLINO R. 1981. Ecología cultural de la Puna Argentina II : La estructura de los ecosistemas. Act. IV Cong. Intern. Camel. Sudam. Venegas y Cunazza Eds. Punta Arenas.

- SOIL SURVEY STAFF- 1998 Soil Taxonomy.Agr.Handbook.436-SCS,US       DA.1975

- TECCHI RODOLFO,  1993 Unidades de ambiente en una cuenca altoandina: Laguna de Pozuelos, Jujuy, Argentina. Instituto de Biología de la Altura Universidad Nacional de Jujuy pag 49-60.

- THORNWAITE CW, 1948.An approach toward a rational classification. The geographical review. Vol. 38.N 1. pag 55- 94.13 figs.1 mapa .5 tablas

- VASQUEZ SELEM, L. Y ZINCK , A.  –1994- Modelling gully distribution on volcanic terrains in the Huasca area, central  Mexico. ITC Journal  -3:238-251.

WISCHMEIER, W. H., Y SMITH, D. D. (1978) Predicting Rainfall Erosion Losses. Agricultural Research Service Handbook Nº 282,  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , Washington, D. C.