### ESTIMACION DE LA DEGRADACION DE LA TIERRA POR SALINIZACION EN SUELOS REGADOS  EN EL SUR DE LA PROVINCIA DE MENDOZA (ARGENTINA)

Mendía J. y  Roca C.  Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Comahue.

Mendiaju@infovia.com.ar

Palabras Claves: Degradación – Salinización – Riego – Velocidad – SIG

#### INTRODUCCIÓN

El relevamiento del grado de salinidad de los suelos regados con agua del río Atuel en la provincia de Mendoza realizado en 1983, indica que aproximadamente el 24 % del área relevada presenta serios problemas para el desarrollo de los cultivos sensibles y aproximadamente un 15 %, no permite la producción sostenible.

Un porcentaje importante de las tierras actualmente regadas por los ríos Atuel y Diamante se encuentra abandonado o con productividades decrecientes en el tiempo. Una de las probables causas de dicha situación  es el estado de degradación de  los suelos por salinidad.

Los procesos de degradación de las tierras bajo riego a causa de la salinidad pueden ser estudiados a través de la comparación del estado de un mismo territorio en diferentes momentos. Para realizar el estudio diacrónico debe fijarse un punto de referencia en el tiempo mediante el análisis comparativo con la situación presente y caracterizar los cambios ocurridos en el intervalo analizado. De esta manera se puede definir las causas, evolución y velocidad de los procesos de cambio.

#### MATERIALES Y METODOS

El  procesamiento de los mapas de salinidad  de los años 1983 y 1999 se realizó mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica IDRISI para lo cual se siguieron los siguientes pasos:

- Se digitalizaron las cartas de salinidad, a escala 1:50.000, de dos áreas seleccionadas: General Alvear-Bowen y Jaime Prats, del estudio  del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de 1983. Se rasterizaron los mapas de curvas de isosalinidad elaborados en 1999 por HARZA- HISSA UTE.

- Se clasificaron los valores de salinidad mediante el uso del módulo de reclasificación (RECLASS)  agrupándose los valores obtenidos por interpolación en base a un sencillo ordenamiento,  utilizando la siguiente  escala de valoración: NO SALINO =< 4 dS/m y SALINO > 4 dS/m

- Se compararon las imágenes reclasificadas de 1983 y 1999 mediante el uso del módulo CROSSTAB.para las dos áreas de estudio la que fueron medidas mediante el uso del módulo AREA.

RESULTADOS

Como criterio para evaluar la velocidad de salinización se  consideró la propuesta   presentada por FAO (1984) referida al porcentaje de área afectada anualmente por salinización).

Cuadro  1

VELOCIDAD DE SALINIZACIÓN (FAO,1984)

| Clase | Ligera | Moderada | Grave | Muy grave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de área afectada por salinización anualmente | < 1 | 1-2 | 2-5 | >5 |

Al considerar la evolución de la salinidad del área piloto Bowen (Cuadro N 2), la superficie afectada en el lapso de 16 años es 1034 has., lo que representa una velocidad anual de salinización de 1.93%. Al mismo tiempo, las áreas rehabilitadas ocupan una superficie de 518 has., lo que representa una velocidad anual de recuperación de 0.96%. Por lo tanto la velocidad neta de salinización resultará de la diferencia de 1.93% - 0.96%.= 0.97% anual.

Cuadro   2

EVOLUCIÓN DE LA SALINIDAD 1983/1999-ÁREA PILOTO BOWEN

(Dpto. General Alvear)

| CATEGORÍA | SUPERFICIE (has) | % |
| --- | --- | --- |
| NO SALINO 1983 – NO SALINO 1999 | 645.5 | 19.3 |
| SALINO 1983 – NO SALINO 1999 | 518.0 | 15.5 |
| NO SALINO 1983 – SALINO 1999 | 1034.0 | 30.9 |
| SALINO 1983 – SALINO 1999 | 1150.0 | 34.3 |
| Total | 3347.5 | 100.0 |

Tomando en cuenta la evolución de la salinidad del área piloto Jaime Prats, la superficie afectada en el lapso de 16 años es 358 has., lo que representa una velocidad anual de salinización de 2.20%. Al mismo tiempo, las áreas rehabilitadas ocupan una superficie de 70 has., lo que representa una velocidad anual de recuperación de 0.43%. Por lo tanto la velocidad neta de salinización resultará de la diferencia de 2.20% - 0.43%.= 1.77% anual.

Cuadro 3

EVOLUCIÓN DE LA SALINIDAD 1983/1999-ÁREA PILOTO JAIME PRATS

(Dpto. San Rafael)

| CATEGORÍA | SUPERFICIE (has) | % |
| --- | --- | --- |
| NO SALINO 1983 – NO SALINO 1999 | 165.0 | 16.2 |
| SALINO 1983 – NO SALINO 1999 | 70.0 | 6.9 |
| NO SALINO 1983 – SALINO 1999 | 358.0 | 35.2 |
| SALINO 1983 – SALINO 1999 | 423.0 | 41.7 |
| Total | 1016.0 | 100.0 |

Se observa que para el mismo período y realizando un análisis sincrónico, la velocidad de salinización se duplica para el área Jaime Prats con respecto a Bowen. Siguiendo el esquema de clasificación de FAO, podemos concluir que la clase de velocidad de salinización es: Área Nº 1 Bowen: Ligera y Área Nº 2 Jaime Prats: Moderada

Conclusiones

Algunas consideraciones generales pueden señalarse, como por ejemplo:

Al superponer el mapa de la red de drenaje sobre la carta de la evolución de la salinidad en el área piloto Bowen, se observa que la mayor parte de la superficie recuperada coincide con la zona de influencia del canal de desagüe La Escandinavia, mostrando un funcionamiento adecuado del mismo. Parece no ocurrir lo mismo en el sector sureste del área.

En el área Jaime Prats el aumento de la superficie salinizada podría deberse al abandono de las tierras, ya que al comparar el estudio de 1983 con el presente se observa dicho abandono. Esta hipótesis debería ser corroborada con estudios más precisos, que incluyan entre otras variables uso de la tierra, tipología de los perfiles salinos, calidad del agua freática y elevación capilar de los suelos.

REFERENCIAS

Clark University; 1998; IDRISI 2.0 for Windows. Users Manual.

FAO; 1984 ; Metodología provisional para la Evaluación y La Representación Cartográfica de la Desertización

HARZA- HISSA UTE, 1999, Aprovechamiento Integral del Rio Grande ;Informe de Avance

Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, 1983 ,Relevamiento del Grado de Salinidad de los Suelos regados con aguas del río Atuel en la provincia de Mendoza. 2 tomos, 2 mapas.