MEJORAMIENTO DE HABITAT MEDIANTE EL USO DE TRAMPAS DE AGUA

PEDRANI A.R.*; VICH A.I.* MARIANI A.G.**

* CONICET-Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambirentales, (IANIGLA),

CC No. 330 5500 Mendoza - Argentina, E-mail: aijvich@lab.cricyt.edu.ar

** CONICET-Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, Belgrano 210 (Oeste), (5500) Mendoza – Argentina - Fax.No.: (0261) 4285416  -  E-mail: celaa@piemza.edu.ar

## ABSTRACT

The ecosystems of arid and semiarid zones are fragile and they are mostly subjected to complex problems of environmental deterioration caused by inadequate use of the natural resources. The strategy here proposed leads to control the water resource that in this case produces strong flashfloods of water and mud. They could be used to improve the habitat and to achieve a sustained environment. An appropriated technology has been developed within this context, named "water trap".

Observations were carried out at the "Torrente Maure" watershed, situated in the piedmont zone, at 32° 52' 59" south latitude and 68° 52' 00" west longitude, west of the Gran Mendoza (Argentina). The technology has been applied on a surface of approximately 2000 ha.

Water traps are small earth dams, of little height (1 to 4 m). They are built transversally in the watercourses. The watercourse segmentation allows for each water trap and its feeding surface to act as an independent system. The material accumulated in the vessels is of better quality and with a finer granulometry than that found in slopes and watercourses. The retained water increases the soil humidity content in the zone influenced by the accumulation site. This way it favors the development of the natural vegetation and of the forestations being done with Prosopis chilensis ("algarrobo") and with Schinus molle ("aguaribay")

INTRODUCCIÓN

El área aluvional del Gran Mendoza de aproximadamente 800 km2 , está compuesta por una serie de cuencas cuyos cauces escurren en dirección oeste este, sobre el conglomerado urbano. El 40 % de esta superficie pertenece al Piedemonte que conecta topográficamente la zona montañosa con la planicie. Tiene su origen a los 2000 msnm, con un desarrollo de 15 a 20 km en el área estudiada.

Entre los servicios ecológicos más importante que provee esta zona se destaca el de regular los flujos de aguas superficiales de sus cuencas. Guarda una estrecha relación de uso con la sociedad cercana, como la construcción de barrios precarios y residenciales, extracción de leña, pastoreo irracional, aprovechamientos de áridos, instalación de basurales, y usos deportivos y recreativos entre otros, que someten a este ambiente frágil a un proceso de deterioro acelerado.

A fin de revertir la actual tendencia de degradación y lograr una restauración y rehabilitación del piedemonte mendocino, orientándolo hacia un sistema de auto regulación que reduzca en forma significativa los daños que se producen sobre el ecosistema, se implementó en la Cuenca del Torrente Maure la construcción de Trampas de Agua. Esta técnica de corrección de torrentes y mejoramiento de ambiente, permite regular los escurrimientos líquidos, controlar el proceso de erosión y mejorar las condiciones de la vegetación natural y de la fauna local.

En el presente trabajo se evalúa  el impacto local de la construcción de trampas de agua en el mejoramiento del ambiente y su evolución en el tiempo

MATERIAL Y MÉTODO

Area de Estudio

El estudio se desarrolló  en la Cuenca del Torrente Maure y en la Cuenca Experimental Piloto "El Pilar", localizadas en la zona pedemontana inferior, al oeste del centro urbano de Mendoza. Posee una pendiente media de 4.3%, dónde las condiciones geomorfológicas son favorables a la denudación. Se distinguen dos niveles de piedemonte, un nivel superior de aspecto mesetiforme con superficies planas y pendientes abruptas muy disectado, donde los materiales constituyen una cubierta de detritos mal rodados, clastos y guijarros parcialmente cementados por calcáreo de varios metros de espesor; el segundo nivel inferior esta formado por depósitos detríticos heterogéneos, mal rodados, con matriz fina escasa.

Esta planicie se encuentra disectada por los cauces que nacen en la montaña dejando amplios interfluvios, que a su vez son disectados por cauces menores formando una red de drenaje de tipo paralela. Estos cauces, generalmente angostos tienen perfiles en "V" y cuando se van uniendo entre sí forman cauces más anchos con perfiles tipo "U" indicativos de una mayor concentración de caudales. (Barton, M. 1993).

La zona se caracteriza por poseer un clima seco desértico, según la clasificación de Koeppen, basada fundamentalmente en las variaciones estacionales de temperatura y precipitación y sus efectos sobre la vegetación natural. Con temperaturas medias de verano e invierno de 22.3C y 10.9C respectivamente y precipitaciones medias de verano e invierno de 39.3 mm y 6.0 mm respectivamente, siendo la precipitación media anual de 196,5 mm.

En el  piedemonte se destacan dos pisos de vegetación diferenciados por condiciones de humedad y temperatura; hasta los 1100 msnm se ubica el piso inferior de Larrea cuneifolia (jarilla), que constituye un matorral abierto de 40 a 70 % de cobertura total. En el estrato arbustivo acompañan Lycium tenuispinosum (llaullin), Condalia microphylla (piquillin), Tricomaria usillo (usillo), Atriplex lampa (zampa), Gochnatia glutinosa (jarillilla), Acantholippia  seriphioides (tomillo); y como gramínea importante el Papphophorum caespitosum (pasto amargo).

A partir de los 1100 msnm se ubica el piso superior de Larrea divaricata (jarilla), matorral semicerrado de mayor cobertura (70 a 80 %), por desarrollarse con mayor humedad. Acompañado por otras arbustivas como Bougainvillea spinosa  (monte negro), Prosopis flexuosa (algarrobo dulce) Zuccagnia punctata (jarilla macho), Cassia aphylla  (monte de la perdiz), Schinus polygamus (molle). La gramínea de mayor importancia es Stipa eriostachya (coiron).( Ambrosetti, J. A. 1972; Roig, F. 1976).

Se ha observado en amplios sectores vegetación afectada por el fuego, donde los arbustos quemados permanecen aun en pie. Esto da origen a un pastizal con  Stipa eriostachya (coirón), Digitaria californica y numerosas especies del género Stipa  que cubren el 80 % del suelo.

En los cauces activos, que evacuan los grandes escurrimientos superficiales generados por tormentas de tipo convectiva, la vegetación es rica en especie  herbáceas, muchas de ellas en estado de plántulas que viven normalmente fuera del cauce. La cobertura es muy baja, por lo que se pueden considerar como áreas desnudas

A la orilla de los cauces (zonas de embanques, con suelos profundo), se encuentra una comunidad de mayor altura (2,5 m aproximadamente) y cobertura, dominada por Baccharis polifolia (chilca mamil) acompañada por Eupatorium buniifolium (romerillo colorado), E. Patens (romerillo), Schinus poligamus (molle), Larrea divaricata (jarilla), Proustia cuneifolia (altepe). (Roig F., Ambrosetti A.1971)

En estas cuencas se construyeron numerosas trampas de agua, de altura variable (1.5 a 4 m.) y  sección trapecial, con talud aguas arriba de 2:1, aguas abajo de 1.5:1 y ancho de coronamiento de 3m; que se ubican transversalmente a los cauces, con un espaciamiento de 70m aproximadamente. (Pedrani,A.; Mayorga, S. 1979)

Su emplazamiento permite la segmentación de la cuenca, de forma tal que el área de aporte a cada trampa es de aproximadamente 1 ha. El diseño y dimensionamiento de las trampas de agua se realiza utilizando tablas de diseño desarrolladas e implementados para tal fin (Pedrani, A; Mariani, A.; Vich A., Nave,M. 1994). Mediante esas tablas se determina la altura de la obra (necesaria para acumular y retener los escurrimientos superficiales y sedimentos generados en sus áreas de aporte),  y la capacidad de acumulación de los vasos, según una tormenta de diseño seleccionada. La tormenta de diseño adoptada en este caso fue de 100 mm.h-1,con un tiempo de recurrencia de 50 años. (Fernández, P., Maza J.A. 1997)

La construcción de las obras se realiza con topadora, tomando el préstamo desde el futuro vaso. La compactación la realiza la misma máquina, en capas de 20 cm. de espesor.

Estudios realizados en pequeñas cuencas tratadas con trampas de agua mostraron los beneficios de retener los caudales líquidos y sólidos en los vasos de acumulación de las trampas.(Mariani, A.; Pedrani, A.; Vich, A,. Nave, M. 1996) La utilización de trampas de agua como tecnología de corrección de cuencas, no sólo permite retener y acumular los sedimentos y escurrimientos provenientes de las zonas de aporte, que de otra manera provocarían grandes daños aguas abajo, sino que permite un aprovechamiento mas eficiente del agua, incorporándola al sitio como humedad del suelo, y favorece la formación de suelos más propicios para el desarrollo de la vegetación natural o implantada en los lugares  de retención.

El funcionamiento del sistema puede describirse sintéticamente de la siguiente forma: cuando se construye la trampa de agua, la excavación producida por la máquina deja expuesto el material base y evidentemente la zona aledaña al vaso queda completamente desnuda; luego las precipitaciones, generalmente de carácter convectivo, dan origen a escurrimientos superficiales que son retenidos  en los vasos de las trampas, aportando humedad al suelo, sedimentos y nutrientes.

En la figura No.1 se indican las diferencias granulométricas observadas 2 y 4 años después de construidas, presentando el cauce un marcado predominio de arena muy gruesa y hasta grava (> 2mm), con porcentajes que varían entre 52 – 76 %; en las laderas un predominio de arenas gruesas cuyos porcentajes varían entre 40 % y 60 %. En la cola del aterramiento se observan porcentajes de entre 27 – 52% de arena gruesa a fina, mientras que en los vasos la fracción dominante es la arena media a fina (0.5 – 0.125 mm), variando entre 25 % y 50 % en casi todos los casos. Los porcentajes de limo y arcilla presentan valores inferiores al 1 %, en las muestras de ladera, cauces, y cola del embanque, mientras que en el vaso puede llegar al 6 %.

En  los nutrientes se observa una marcada diferencia entre los contenidos de N y M.O. encontrados en los vasos de acumulación (valores mayores a 2000 ppm y 3 % respectivamente), con respecto a los otros sitios de muestreo (ladera,cauce y cola del embanque). Según la escala de interpretación los vasos de acumulación presentan alto nivel de N (mayor a 1200 ppm) mientras que en los cauces, laderas y cola los niveles son pobres a medios. La tendencia en la mayoría en los vasos es creciente.

Los contenidos de P son bajos, con valores entre 7 – 9  ppm. en cauces, ladera y cola del embanque y con valores entre 8 – 11 % en vasos.

La degradación específica media cuantificada en las cuencas fue de 3720 kg. ha-2.año-1., con una pérdida de capacidad  promedio anual  por trampa de agua de 0.315 %.(Mariani, A. 1996)

Impacto sobre la vegetación. Metodología.

Para evaluar el efecto de las trampas de agua sobre la vegetación natural en el tiempo se realizaron censos de vegetación sobre trampas recién construidas, y con 1, 5, y 10 años de construídas, en las Cuencas Divisadero Largo y Maure. Se utilizó el método Daget- Poissonet (1971). Los sitios censados fueron el talud aguas arriba de la trampa y los aterramientos. Comparandosé las coberturas vegetales en el piso superior de arbustos, gramíneas y de terófitas.. En total se realizaron 24 censos en las distintas situaciones.

Forestación

Finalizada la construcción de las trampas de agua se realizó la forestación de los vaso de las trampas, implantando entre 20 y 30 plantas por sitio, de especies nativas: Prosopis chilensis y P. Flexuosa (algarrobo) y Schinus molle (aguaribay). Se llevan a campo plantas de un año de edad, en envases de 4 l, con una altura de 40 – 60 cm. La plantación se hace con pan de tierra, en hoyos profundos y se los riega inicialmente en varias oportunidades para favorecer el enraizamiento. Para su evaluación se realizaron mediciones de altura y diámetro de copa en forestaciones antiguas de 1975, en la cuenca Aluvional Piloto El Pilar, con Schinus Molle y en la cuenca  Maure con  Prosopis chilensis plantados en  1994 en cauces y trampas de agua.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El Cuadro Nº.1 muestra los resultados de las observaciones de cobertura en los distintos sitios de medición.

Cuadro Nº 1

| Sitio | Cuenca Maure | Cuenca Maure |  | Cuenca Div. Largo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigüedad en años | 0 | 1 | 5 | 10 |
| Cobertura vegetal (%) | 0 | 25 | 81,3 | 90,5 |
| Suelo desnudo (%) | 37 | 29 | 5.7 | 0,3 |
| Cobertura de piedra(%) | 60 | 43.5 | 7,7 | 4,6 |
| Mantillo (%) | 3 | 2.5 | 5,3 | 4,6 |
| Cobertura arbustos (%) | 0 | 1.5 | 61,8 | 38,9 |
| Cobertura gramíneas(%) | 0 | 6.2 | 13,6 | 39,8 |
| Cobertura terófitas (%) | 0 | 17.3 | 5.9 | 11.8 |

Después de 5 años la cobertura vegetal en los  taludes de las trampas de agua pasó de 0 % a valores de 81,3 %, superiores a los de la comunidad vegetal circundante. Los porcentajes relativos de suelo desnudo y cobertura de piedra disminuyen rápidamente en los primeros tiempos mientras la vegetación vuelve a ocupar el sitio degradado y se produce la acumulación de materiales finos. El dinamismo de la vegetación podemos esquematizarlo:

Comunidad del cauce vivo

Peladal mecánico

Construcción trampa

Cobertura de terófitas y gramineas

Pastizal de Stipa y Pappophorum

Matorral de

Baccharis

Comunidades del Piedemonte

"Jarillal"

Después de la construcción de la trampa de agua el impacto es muy grande en el área de influencia. Se considera que afecta al 10% aproximadamente de la superficie tratada donde desaparece totalmente la cobertura vegetal, solo quedan algunos restos vegetales como mantillo. Los porcentajes de cobertura de piedra pueden verse notablemente aumentados por la acción de las lluvias que arrastran los materiales finos,  dejando el  típico “mosaico del desierto” en superficie.

Después de un año de construidas las trampas, en estos lugares de suelo removido las  colonizadoras son especies anuales y algunas gramíneas: Salsola kali (cardo ruso), Wedeliella incarnata, Thymophylla belenidium (perlilla), Parthenium hysterosphorus, Neobouteloua lophostachya, Stipa sp, Pappophorum caespitosum, y entre los arbustos Lycium tenuispinosum brotando de restos de plantas enterradas.

Con el transcurso del tiempo sobre el talud de la trampa de agua se vuelve a desarrollar la comunidad del “ jarillal”, con proporciones de arbustos y gramíneas que dependen del uso, la presencia de pastoreo o si está en clausura.

En el caso de la reserva Divisadero Largo la cobertura de gramíneas llega al 39,8 %, mientras que en la cuenca Maure solo alcanza el 13.6 %.

Sobre los aterramientos se dan dos situaciones, un pastizal rico en Stipa sp, donde se destaca Stipa eriostachya, acompañado por Bromus sp, Digitaria californica, Pappophorum caespitosum, Diplachne duvia, Setaria pampeana, Sporobolus cryptandrus, o un arbustal alto, cerrado de hasta 3 m de altura con predominio de Bacchris polifolia, acompañado por Eupatorium buniifolium, E. Patens, Schinus poligamus. Las coberturas vegetales promedio de los aterramientos fueron mayores que sobre el talud, y variaron de 89,3 % al 94,7 %.

Forestaciones

En el caso particular de las forestaciones con Schinus molle realizadas en 1975, el prendimiento fue  menor al 10 %. El crecimiento de los árboles es de 10.8 cm/año Existe mucha variabilidad en el crecimiento de las plantas, encontrando plantas de 5 m de altura junto con otras de 0,6 m.. Los árboles son de mayor diámetro de copa que altura, es como si tomaran forma de arbusto adaptándose a las condiciones del medio y al uso que le dan los animales. En algunos casos se encuentran ramas secas de mayor porte que las vivas que se miden.

El Cuadro No.2, muestra los resultados obtenidos de los 250 forestales medidos en los cauces y trampas de agua.

Cuadro No.2

| Sitio de forestación | T.agua (1994) |  | Cauces (1994) |  | T.agua (1975) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especie | Prosopis chilensis |  | Prosopis chilensis |  | Shinus molle |  |
| Parámetro | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Altura (cm) | Diámetro (cm) | Altura (cm) | Diámetro (cm) |
| Media aritmética | 132,2 | 144,3 | 105,7 | 135,0 | 270,0 | 270,0 |
| Desviación stándar | 37,5 | 77,3 | 39,2 | 51,3 | 12,0 | 13,0 |
| Valor máximo | 200 | 360 | 200 | 253 | 500 | 590 |
| Valor mínimo | 76 | 34 | 30 | 26 | 60 | 54 |

En la cuenca del Torrente Maure las forestaciones se realizaron con Prosopis chilensis en las trampas de agua y en cauces con agua cercana a la superficie, en el subalveo. Presentaron un porcentaje de prendimiento menor a 8% en las trampas de agua, mientras que en los cauces el prendimiento fue mayor al 70 %. El crecimiento promedio fue de 22 cm.año-1 en trampas de agua y de 17,6 cm.año-1 en los cauce.

Las plantas fueron ramoneadas por animales, produciendo un efecto similar a una poda tomando la forma de arbusto. Son plantas mas anchas que altas. La planta de mayor tamaño medida fue de 2 m de altura y 3.6 m de diámetro. El mayor crecimiento de las plantas en las trampas se debe posiblemente por la calidad del suelo acumulado como sedimento durante los aluviones y el transporte de nutrientes que son utilizados por la vegetación natural y por los forestales

CONCLUSIONES

- El uso de trampas de agua como estrategia para el mejoramiento del habitat y la corrección de torrentes es satisfactorio. Es una tecnología que permitiría alcanzar la restauración y rehabilitación de los ecosistemas pedemontanos y un aprovechamiento de los recursos agua y suelo.

- Los sedimentos acumulado en las trampas de agua presentan como fracción textural dominante  arena media a fina (25 % al 50 %).Con porcentajes de limo y arcilla de 6 %.

- Los suelos formados como consecuencia del transporte de materiales y nutrientes por efecto de la erosión,  son de mejor calidad que los encontrados en laderas y cauces. Los valores de N alcanzados son altos, mayores a 2000 ppm. Lo mismo ocurre con el porcentaje de materia orgánica que alcanza el 3 %. El tenor de P, aunque es bajo, es mayor en los embanques que en los otros lugares de muestreo.

- La pérdida de capacidad promedio anual de las trampas de agua fue de 0,315 % por lo que podemos estimar  bajo condiciones de precipitaciones similares, una vida útil superior a los 100 años.

- La degradación específica varió entre 1300 kg.ha-2.año-1  como valor mínimo a 8100 kg.ha-2. año-1 como valor máximo. El valor promedio fue de 3720 kg.ha-2. año-1 .

- Después de la construcción  de la trampa de agua, el sitio queda totalmente desprovisto de vegetación, lo que denominamos “Peladal mecánico”. Dada las buenas condiciones de humedad, la formación de suelos de textura más fina y la acumulación de nutrientes la recuperación de la vegetación es muy rápida, alcanzando valores promedio de 81,3 %  de cobertura sobre el talud aguas arriba, después de 5 años de construidas. Estos valores son superiores a los alcanzado por la comunidad en  las zona aledañas.

- Sobre los embanques se dan dos situaciones: un matorral denso de Baccharis polifolia, de 3 m de altura o un pastizal disclimácico de Stipa sp., donde se destacan Stipa eriostachya, Bromus sp. y otras gramíneas.

- En las forestaciones realizadas en las trampas de agua, los porcentajes de prendimiento fueron del 8 al 10 %..  Hay que tener en cuenta que en las forestaciones de zonas áridas las pérdidas de plantas siempre son  importantes. El crecimiento de Schinus molle fueron de 10,8 cm/año. El máximo tamaño alcanzado fue de 5,0 m de altura y 5,60 m de diámetro de copa. En Prosopis chilensis el crecimiento fue de 22 cm/año, el máximo tamaño de planta tiene 2 m de altura por 3,60 m de diámetro de copa.

BIBLIOGRAFIA

AMBROSETTI, J. A. 1972.  Especies interesantes en la ordenación de la Cuenca Papagayos DESERTA II. IADIZA. Mendoza

BARTON, M. 1993. Análisis fisiográfico y unidad del paisaje. Programa de Investigación y Desarrollo: Manejo ecológico del piedemonte. Fase I. Informe. Ministerio de Medio ambiente, Vivienda y Urbanismo de Mendoza.

DE TUERO Y REYNA, M, FERNADEZ, P. 1971Estudio integral de defensa aluvional. Cuenca Papagayos. Recursos Hídricos vol. 2 Nº 6, S.R.H. Buenos Aires.

FERNANDEZ, P.C.; MAZA J.A. 1997. Investigaciones en Hidrología de Montaña y Urbana en Mendoza y Desarrollo de Sistemas Operativos en Hidrología en Tiempo Real. 102 p.

Gonzales, M. 1993. El mapa de Vegetación. In: Programa de Investigación y Desarrollo: Manejo ecológico del piedemonte. Fase I. Ministerio de Medio ambiente, Vivienda y Urbanismo de Mendoza.

MARIANI, A. 1996. Manejo de Cuencas Pedemontanas. Informe Beca de perfeccionamiento IANIGLA. CONICET.  Mendoza

Mariani, A.; Pedrani, A.; Vich A., Nave,M. 1996. Obras Alternativas de Corrección y mejoramiento del Ambiente. IV Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra. Chile.

MARIANI, A.; PEDRANI, A.; VICH, A.; NAVE, M. 1998. Tecnología Apropiada para la Corrección de Torrente y Mejoramiento de Habitat.  Presentado en el XVII Congreso Nacional del Agua. Santa Fé

PEDRANI,A.; MAYORGA, S. 1979. Ensayo de bordos transversales en pequeños cauces del piedemonte árido como obras menores en la corrección de torrentes. Cuaderno Técnico 1 – 78 IADIZA

PEDRANI,A.; MARIANI, A.; VICH, A.; NAVE, M. 1994.Diseño de Trampas de Agua como obras de corrección de torentes.II Congreso Latino Americano de Cuencas Hidrográficas. Mérida - Venezuela.

ROIG, F. 1976.  Comunidades vegetales del Piedemonte.  ECOSUR 3 (5): 1-45. Argentina