ESTIMACIÓN DE LA RECARGA  A PARTIR DE MEDICIONES DE TENSIÓN - HUMEDAD DEL SUELO

WEINZETTEL, P. A. y USUNOFF, E. J.

paw@faa.unicen.edu.ar

Instituto de Hidrología de Llanuras

ABSTRACT

One of the major inputs for effective groundwater resources management is the recharge to aquifers from rainfall, inasmuch as that is the utmost importance to determine how much water can be pumped without causing negative impacts in the overall aquifer storage.

This paper presents the estimation of the recharge flow to a water-table aquifer by means of the Darcy’s equation as applied to the unsaturated zone. In order to avoid the root-penetration effect, such a flow (upward or downward) is assessed at a depth of 120 cm. Given the difficulties in estimating the unsaturated hydraulic conductivity function K(), an internal-drainage experiment was carried out which led to obtaining an exponential equation relating the hydraulic conductivity with the moisture content for such a depth (120 cm).

The flow equation was applied daily, from which a recharge of 129.38 mm came out for the estimation period. During such a period the total rainfall was 1122.8 mm, so the flow represents a recharge of 11.48%.

RESUMEN

Una de las mayores preocupaciones de los gestores del recurso subterráneo es conocer la recarga natural  que se produce a los acuíferos por las precipitaciones. El conocer la recarga es fundamental para poder evaluar cuáles son los volúmenes de agua que pueden ser extraídos sin afectar de forma ostensible las reservas del recurso subterráneo.

En este trabajo se expone la aplicación de un método de cálculo del flujo al acuífero mediante la aplicación de la ecuación de Darcy a la zona no saturada, considerando un plano de flujo a los 120 cm de profundidad. Se ha teniendo en cuenta que la profundidad de exploración de las raíces en la zona de mediciones no llega hasta este nivel.  De todos los términos de la ecuación el más difícil de medir es la función de la permeabilidad en función de la humedad, K(); para su obtención se realizó un ensayo de drenaje interno. A partir del citado ensayo se obtuvo una ecuación exponencial que relaciona la permeabilidad con la humedad del suelo para los 120 cm de profundidad.

Con la aplicación de la ecuación de flujo para cada día, se obtuvo un valor de la recarga durante el período total de tiempo considerado de 129.38 mm. Si se tiene en cuenta que la precipitación caída durante este período fue de 1122.8 mm, este flujo representa una recarga del 11.48 %.

Palabras clave: Recarga, suelo, llanuras, balance, acuífero.

INTRODUCCIÓN

En la pampa húmeda argentina es cada vez más común la utilización del riego complementario. La mayoría de los equipos de riego utilizados funcionan gracias a la extracción de importantes caudales de agua subterránea de los acuíferos. Es de suma importancia para la gestión del recurso hídrico subterráneo, conocer la recarga natural que se produce por las precipitaciones. Esto permite poder evaluar con propiedad cuáles son los volúmenes de agua que pueden ser extraídos sin afectar la reposición natural de las reservas del recurso subterráneo.

Se define en este trabajo a la recarga, como la "recarga efectiva", que es el agua que percola a través del límite inferior de la zona no saturada, llega al acuífero freático, y produce ascensos medibles del nivel freático (Sophocleous, M., 1991). Además de la abundancia de las lluvias, la magnitud de la recarga es controlada ampliamente por las características hidráulicas de la zona no saturada, por la vegetación, profundidad del nivel freático y la presencia de flujos preferenciales (Townley, 1998).  Debe señalarse que la zona de estudio se ubica en un ambiente hidrológico de llanura, cuyas características difieren marcadamente de aquellas de escenarios hidrológicos típicos (Usunoff et al., 1999) particularmente por el rol fundamental de los procesos de flujo y transporte en la zona no saturada.

Para conocer la recarga se utilizó el método de cálculo del flujo al acuífero mediante la aplicación de la ecuación de Darcy a la zona no saturada. Para esto se  consideró un plano de flujo  a los 120 cm de profundidad,  teniendo en cuenta que la zona de exploración de las raíces, por el tipo de vegetación presente, llega en la zona de estudio a unos 80 - 90 centímetros de profundidad.

Las mediciones se realizaron en una de tres parcelas experimentales ubicadas sobre suelos Argiudol Típico y Paleudol Petrocálcico (Soil Survey Staff, 1996)  en la cuenca del arroyo del Azul, Figura 1. La citada cuenca se encuentra ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y tiene una extensión areal de unos 6000 km2. Aproximadamente una tercera parte del área está cubierta por estos tipos de suelos (Entraigas et al. 1994), los cuales coinciden, por una parte con la zona topográficamente más alta de la cuenca, y por otra parte con la zona de mayor recarga al acuífero regional, (Varni et al., 1995, 1997).

En el sector, el suelo está formado superficialmente por un horizonte A1 desde 0 a 9 cm de profundidad, con textura franca, y un horizonte A2 desde los 9 a los 18 cm de profundidad de textura franco arcillosa. Desde los 18 a los 35 cm se presenta un horizonte Bt1, arcilloso (54% de arcilla), y desde los 35 a 43 cm un horizonte Bt2 de textura también arcillosa. De 43 a 66 cm se encuentra un horizonte BCk  arcillo limoso, y de 66 a 104 cm presenta un horizonte Ck franco limoso, a 104 cm se observa un horizonte  2Ck  muy firme de unos 5 cm de espesor, por debajo se encuentra loes franco limoso a partir del cual se ha originado el perfil de suelo. El perfil presenta signos de drenaje moderadamente bueno. La tosca en el sector de estudio se presenta con niveles discontinuos, así se desprende de las observaciones realizadas en la instalación de los tensiómetros a distintas profundidades. Según la clasificación de la taxonomía de suelos (Soil Survey Staff, 1996), el suelo corresponde a un Paleudol Petrocálcico, ya que el Udol presenta tosca por encima de los 150 cm desde la superficie del suelo.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las mediciones se instalaron en la parcela, tensiómetros a 30, 60, 90 y 150 cm de profundidad, un tubo de acceso para la medición de humedad con sonda TDR (Time Domain Reflectometry, Troxler Sentry 200 AP) un tanque de evaporación clase "A", un freatímetro, un pluviómetro y un muestreador de agua de lluvia para el análisis del ión cloruro. Se realizaron mediciones diarias, tanto de la tensiometría, evaporación y freatimetría, mientras que aproximadamente  semanalmente, salvo algunas excepciones, se midió el contenido de humedad del suelo cada 10 cm. Previamente se realizó la calibración de la sonda TDR para cada horizonte del suelo obteniéndose cuatro curvas de calibración para todo el perfil hasta los 160 cm de profundidad.

El período de mediciones de tensión y humedad comienza el 21 de octubre de 1998 y finaliza el 31 de enero de 2000, totalizando 469 días. Se debe tener en cuenta que el período de mediciones incluye dos épocas estivales.

El cálculo del flujo total al acuífero en el período considerado para  los 120 cm de profundidad, se determinó mediante la integración del flujo diario a través de ese plano. El flujo fue determinado por la aplicación de la ecuación de Darcy para flujo no saturado q = K () . H; dónde q es el flujo a través del plano a 120 cm de profundidad, K() es la permeabilidad en función de la humedad a 120 cm, y H es el gradiente hidráulico calculado en este caso en base a las mediciones obtenidas diariamente de los tensiómetros de 90 y 150 cm de profundidad.

De todos los términos de la ecuación el más difícil de medir es la K(); para su obtención se realizó un ensayo de drenaje interno (Hillel et al., 1972, Villagra,1992) de una duración de 30 días realizado durante un período no incluido en el que aquí se considera para el cálculo de la recarga. Dicho ensayo consistió, en saturar totalmente el perfil de suelo, luego cubrir el sector para evitar la evaporación, midiendo a posteriori las variaciones de humedad y de tensión que se producían por el drenaje de agua en el perfil. A partir del citado ensayo se obtuvo una ecuación exponencial que relaciona la permeabilidad con la humedad del suelo para los 120 cm de profundidad.

Los valores de humedad obtenidos entre mediciones consecutivas, fueron promediados para obtener un registro continuo de humedad para todo el período a la profundidad de 120 cm.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Siguiendo la metodología de Villagra, 1992, basada en Hillel et al., 1972, usando los datos de campo de humedad y tensión se obtuvieron las correspondientes  ecuaciones de regresión para la aplicación del método. En la Figura 2, puede observarse la K (), obtenida para la profundidad de 120 cm; en este caso la K saturada para este nivel es de 8.33 mm/día.

Si bien el valor de K() de interés para los cálculos fue el determinado a 120 cm de profundidad, mediante el ensayo de drenaje interno, también se obtuvieron las permeabilidades a los  40 cm  de profundidad con una K saturada = 2.14 mm/día y a los 80 cm de profundidad, con una K saturada = 4.52 mm/día.

La baja permeabilidad matricial del suelo en el sector de la parcela experimental, se reflejó en la escasa variación del contenido de agua del perfil de suelo hasta los 120 cm de profundidad en los 30 días en que la parcela estuvo cubierta y en drenaje. En la Figura 3 puede verse que el almacenamiento tuvo solamente una variación cercana a los 40 mm de agua debido al drenaje.

El gráfico de la Figura 4 permite comparar la freatimetría y la pluviometría, con el gradiente hidráulico, con la variación de almacenamiento y finalmente con el flujo que se produce a través del nivel de 120 cm.   En el freatigrama de paso diario, que incluye las precipitaciones para el período en cuestión, puede apreciarse que se presentan esencialmente cuatro eventos bien definidos de recarga, de los cuales el del otoño de 1999 es el más relevante, con un ascenso del nivel freático de más de un metro.

El gradiente hidráulico entre los 90 y 150 cm de profundidad (Figura 4b), permite observar dos sectores con gradiente hidráulico positivo (flujo ascendente) coincidentes con las épocas estivales de mayor evaporación, y un período de gradientes negativos (flujo descendente) que es coincidente con la época invernal, y con los momentos de posibles recargas.

De la aplicación de la ecuación de Darcy para flujo no saturado se obtuvo el flujo diario para el período de estudio, el cual se halla graficado en la Figura 4d. Como puede apreciarse la mayor recarga se encuentra centralizada en el otoño de 1999, dónde solamente en el mes de marzo llovieron, 236.4 mm  (21 % del total de la lluvia caída en el período). Esta recarga provocó el mayor ascenso del nivel freático  en el lapso de tiempo considerado,  ascendiendo 120 cm (Figura 4a).

Por razones de escala no se observan claramente en el gráfico de flujo los otros tres eventos de recarga ocurridos en el período, no obstante, algunos ascensos del nivel freático como el ocurrido el 1 de febrero de 1999, de 30 cm, se produjo sin haberse completado totalmente el almacenamiento del suelo, así se desprende al comparar las Figuras 4a y 4c. Algo similar ocurre con la recarga ocurrida el 6 de diciembre de 1999 cuando el nivel freático ascendió 8 cm, también sin estar completo el almacenamiento del suelo. Este último tipo de flujo hacia el acuífero se produce por vías preferenciales que permiten el "bypass" de la matriz del suelo. La presencia de flujos preferenciales ha sido observada para la misma parcela mediante el muestreo de agua de la zona no saturada hasta los 150 cm de profundidad con cápsulas de succión, y con el posterior análisis del ión cloruro (Weinzettel y Usunoff, 1997), por otra parte ensayos con un infiltrómetro de tensión también han arrojado valores elevados de macroporosidad para la primera parte del perfil de suelo (Weinzettel y Usunoff, 1999b). Además, el comportamiento de los gradientes hidráulicos, para un período de tiempo anterior al aqui considerado, refuerzan la idea de la presencia de macroporosidad en el sector (Weinzettel y Usunoff, 1999b). Se hace notar que estas recargas sin completar el almacenamiento se producen luego de momentos en que el perfil ha perdido humedad por evapotranspiración, lo cual puede deberse a algún mecanismo, posiblemente vinculado a la composición de las arcillas presentes en el suelo, que, al perder humedad, producen vías preferenciales de flujo, por contracción.

Por esto último los valores aquí calculados para la recarga, al estar vinculados al transporte matricial, significan una fracción de la recarga a la que deberá sumarse una recarga secundaria debida a flujo a través de vías preferenciales.

El cálculo de la recarga mediante la aplicación del método descripto arroja un valor para el período considerado de 129.38 mm, el cual si se tiene en cuenta la precipitación caída de 1122.8 mm representa en términos porcentuales un 11.48 %, con una alta concentración de la recarga en el otoño.

Las escasas lluvias caídas en el invierno de 1999, solo ayudaron a mantener al nivel freático en una posición no del todo depletiva, y no ocasionaron recargas significativas, pese a mantenerse el gradiente hidráulico total cercano a la unidad (Figura 4b). Por otra parte el almacenamiento del suelo también se mantuvo suficientemente completo (Figura 4c)  debido a la escasa evapotranspiración de la época.

El escurrimiento en el sector se ha considerado prácticamente nulo, pues para precipitaciones intensas se ha observado encharcamiento en depresiones, este agua infiltra lentamente o, en condiciones climáticas apropiadas, es mayormente  evaporada.

Con respecto a la posición de la franja capilar, se supone que esta ha alcanzado la zona del tensiómetro de 150 cm solamente en el comienzo del período y cuando se produjo el mayor evento de recarga, por lo que las mediciones no se han visto afectadas en este sentido.

El valor obtenido para la recarga  ha sido satisfactorio si se lo compara con otras metodologías de cálculo para este sector de la cuenca. El método de balance de ión cloruro arroja para el mismo sector de estudio un valor de  aproximadamente 10 % para una serie de 6 años de mediciones, en cambio los valores obtenidos con métodos de simulación del flujo arrojan valores del 6 % (Varni et al, 1997), valor que está claramente por debajo del obtenido en el presente cálculo. No obstante se debe tener en cuenta, que la recarga estimada en este trabajo ha sido calculada para un período relativamente corto de 469 días y para un determinado tipo de suelo.

Obviamente no se pretende con la aplicación del método utilizado obtener un valor de recarga exacto, ya que el método no escapa a las limitaciones e incertidumbres de cualquier otro método de cálculo. En este sentido se coincide con Samper Calvete, (1998), en que es recomendable utilizar varios métodos de cálculo de la recarga ya que no existe un método de evaluación que con carácter universal sea manifiestamente superior al resto.

El método proporciona un buen grado de confianza para la valoración del sentido del flujo en un momento determinado, es decir si es ascendente (evapotranspiración) o descendente (drenaje). Ahora bien, la estimación de la magnitud del flujo, tiene una gran incertidumbre asociada normalmente a las medidas de la conductividad hidráulica (López  Rodríguez, 1997). En la aplicación del presente método el cálculo de la K, se prefirió obtener mediante un ensayo de campo, el cual es engorroso y no escapa a posibles errores, en el sentido, como ya se indicó, en que la baja permeabilidad del suelo hace que el drenaje sea muy lento y se deban detectar pequeñas variaciones de tensión y de humedad. La obtención de la función K() a través de otros métodos como ser determinaciones a partir de las curvas de retención del suelo (van Genuchten, et. al, 1991, Nandagiri y Prasad, 1995), puede ayudar a validar los valores de K() obtenidos por el método de drenaje interno, y  aun mejorar las determinaciones si  se utilizan funciones de retención que tengan en cuenta la presencia de sistemas porales secundarios (Durner,1994).

CONCLUSIONES

La aplicación de la ecuación de Darcy a la zona no saturada ha permitido la obtención de un valor de la recarga para la zona dominada por un tipo de suelo. También ha servido para tener un mejor conocimiento, acerca de los momentos en que dichos eventos de recarga se producen.

Los valores obtenidos significan un avance en el cálculo de la recarga para la zona de estudio, ya que se ha utilizado una metodología distinta a las anteriormente empleadas en la cuenca del arroyo del Azul. También permite contrastar los resultados con los obtenidos mediante otros métodos de cálculo, a fin de obtener el valor de la recarga más cercano a la realidad. La obtención de este último valor es lo que permitirá una gestión adecuada del recurso hídrico subterráneo.

El valor de recarga obtenido es del 11.48 % de un total de 1122.8 mm de lluvias caidas durante el período de mediciones. Este valor es una fracción de la recarga total, ya que no se han cuantificado los flujos ocurridos por vías preferenciales.

BIBLIOGRAFÍA

Durner, W., 1994. Hydraulic conductivity estimation for soils with heterogeneous pore structure. Water Resources Research. 30:211-223.

Entraigas, I., Gandini G., Usunoff E. y Varni M. (1994). Identificación de áreas homogéneas con aplicaciones en Hidrología. Memorias del II Congreso Latinoamericano de Hidrología Subterránea, Santiago, Chile, Vol. 2, pp. 367-377.

Hillel, D., Krentos, V.D. y Stylianou, Y., 1972. Procedure and test of an internal drainage method for measuring soil hydraulic characteristics in situ. Soil Sciece, 114:395 - 400.

López Rodríguez, J., 1997. Medida de la recarga por la lluvia: métodos instrumentales en parcelas y trazadores. En la evaluación de la recarga a los acuíferos en la planificación hidrológica. AIH - GE. pp 111 - 124.

Nandangiri, L y Prasad, R., 1995. Field evaluation of unsaturated hydraulic conductivity models and parameter estimation from retention data. Journal of Hydrology, 179:197-205.

Samper Calvete, F., 1998. Evaluación de la recarga por la lluvia mediante balances de agua: utilización calibración e incertidumbres. Boletín Geológico y Minero, 109:347-370

Sophocleous, M..1991. Combining the soilwater balance and water-level fluctuation methods to estimate natural ground-water recharge: practical aspects. Journal of Hydrology, 124:229-241.

Sophocleous, M. y Perry, CH.. 1985. Experimental studies in natural groundwater-recharge dynamics: the analysis of observed recharge events. Journal of Hydrology, 81:297-332.

Townley, Ll., 1998. Shallow growndwater systems. En:  P. Dillon y I. Simmers (Ed), Shallow growndwater systems. A.A. Balkema - Rotterdam - Brookfield. pp 3-12

Usunoff, E., Varni, M., Weinzettel, P. y Rivas, R., 1999. Hidrogeología de grandes llanuras: La pampa húmeda argentina. Boletín geológico y minero. 110:391-406

Varni, M., Usunoff, E., Weinzettel, P. y Rivas, R.. 1995. Simulación de niveles y balance hídrico de la porción media del acuífero de la cuenca del arroyo del Azul. Actas de las IV Jornadas Geológicas y Geofísicas Bonaerenses, Actas 2:265 -272.

Varni, M., Vives, L., Weinzettel, P., Usunoff, E. y Rivas, R.. 1997. Estimación de la recarga en la zona central del acuífero del arroyo del Azul. Acta del I Congreso Nacional de Hidrogeología, pp. 365 - 375.

Villagra, M., 1992. Variation in space and time of hydrological components of the water balance: a study on an oxisol in Brasil. Tesis doctoral. Universiteit Ghent.

Van Genuchten, M., Leij y Yates, S., 1991. The RETC code for quantifying the hidraulic functions of unsaturated soils. EPA/600/2-91/065. pp 117.

Weinzettel, P y Usunoff, E., 1998. Inicio de la caracterización de la zona no saturada en la cuenca del arroyo del Azul. Actas V Jornadas Geológicas y Geofísicas Bonaerenses, Actas 2:51-58.

Weinzettel, P y Usunoff, E., 1999a. Evaluación del flujo por macroporosidad con un infiltrómetro de tensión. VII Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales, Actas 1:361-368.

Weinzettel, P y Usunoff, E., 1999b. Hidrodinámica de la zona no saturada en suelos argiudoles de la cuenca del arroyo del Azul. En Tineo, A. (ed.). Hidrología Subterránea. Serie de Correlación Geológica 13: 297 - 305.

Figura 1. Ubicación de parcelas experimentales en la cuenca del arroyo del Azul.

La parcela ensayada es la P1.

Figura 2. Variación del almacenamiento del perfil de suelo durante el ensayo de drenaje interno.

Figura 3.  Permeabilidad en función de la humedad obtenida a partir del  ensayo de drenaje interno.

Figura 4d

Figura 4a

Figura 4b

Figura 4c

Figura 4. Comparación entre la freatimetría y pluviometria (a), gradiente hidráulico total entre 90 y 150  cm (b), almacenamiento hasta los 120 cm (c), y flujo a través del plano de 120 cm de profundidad (d).

Figura 4b

Figura 4c

Figura 4d